Base de données

sur les zones inondables

(BDZI)

Structure physique

des jeux de données

sur les zones inondables

Réalisée par le ministère de la Sécurité publique,

en collaboration avec le Centre d’expertise hydrique du Québec

et le ministère des Ressources naturelles

Février 2015

version 2.0

TABLE DES MATIÈRES

1	PRÉAMBULE	1

2	LES ZONES INONDABLES	2

3	LA STRUCTURE DES DONNÉES	3

4	LES JEUX DE CLASSES D’ENTITÉS	7

4.1	Jeu de classes d’entités : ZOI (zone inondable)	7

4.2	Jeu de classes d’entités : ARCH_ZOI (archives_zone inondable) ¹	12

4.3	Jeu de classes d’entités : ARR_ZOI (arc de raccord)	13

4.4	Jeu de classes d’entités : CO_CRUE (cotes de crues)	17

4.5	Jeu de classes d’entités : HIST_CRUE (historique)	19

Historique des révisions

| Version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Juillet 2013 | Modèle de données pour la diffusion |
| 2.0 | Février 2015 | Modifications et ajouts dans la section 4.1 dans les tableaux « Description des zones et leurs indicatifs » et « Liste des domaines de valeurs fixes de certains attributs ». |

# PRÉAMBULE

Historique du projet

Le projet de structuration des zones inondables a vu le jour à l’automne 2010 dans le cadre du Programme d’adaptation aux changements climatiques (PACC). Son objectif premier était de permettre à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) d’identifier les infrastructures offrant des soins de santé se trouvant à l’intérieur des zones inondables définies par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ).

La Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) du ministère de la Sécurité publique (MSP) a été identifiée comme partenaire au projet, l’inondation étant l’aléa naturel ayant la plus forte récurrence au Québec. La structuration des zones inondables suscite un très grand intérêt pour tous les intervenants en sécurité civile.

C’est le Service de l’expertise de la DGSCSI qui a pris en charge la réalisation du projet à l’automne 2011, soit la transformation des différents formats de données originaux et leur structuration dans une base de données commune permettant d’obtenir au final une cartographie continue pour l’ensemble du Québec. Intégrée à des outils géomatiques, cette base de données permet notamment des requêtes spatiales qui s’avéraient impossibles avec les fichiers individuels des feuillets originaux. Ce travail a été complété à la fin du printemps 2013.

But

Le but de ce projet est de rendre disponible, aux partenaires impliqués en sécurité civile et dans la gestion de l'eau au Québec, l'ensemble de la cartographie ''active'' sur les zones inondables réalisée par le CEHQ et ses partenaires dans un seul et même produit.

Partenaires ou remerciements

Le ministère de la Sécurité publique remercie les partenaires suivants qui ont contribué à la réalisation de ce projet, soit l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour l’initiative du projet, Hydro-Québec pour la numérisation de feuillets cartographiques originaux du premier programme de cartographie ; le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT); le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), ainsi que le ministère des Ressources naturelles (MRN).

# LES ZONES INONDABLES

Les données sur les zones inondables regroupent la cartographie réalisée dans le cadre du programme de cartographie de la Convention Canada-Québec de 1976 à 2001, du Programme de détermination des cotes de crues de 1998 à 2004 (PDCC), ainsi que la cartographie réalisée après cette date par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) et ses différents partenaires.

Pour plus d’information sur la cartographie des zones inondables au Québec, le lecteur est invité à consulter le Centre d’expertise hydrique du Québec.

Limites et portée

La base de données sur les zones inondables (BDZI) a été produite à partir de données de sources (DGN, GéoTIFF, fichiers de formes, fichiers ArcInfo) et de structurations diverses (PDCC, BDSA, etc.). Malgré tout les efforts investis afin d'harmoniser les produits, certaines divergences avec les produits originaux pourraient se produire. Dans ces cas, il est important de se référer à la cartographie originale du CEHQ.

Cette base de données se veut consultative, l’utilisateur y retrouvera les liens afin d’identifier les données d’origine tel les PDF, les cartes papier officielles et les rapports disponibles via le CEHQ.

À noter que les données d’archives n’ont pas été intégrées (les cartes inactives au moment de la numérisation et de la structuration ne font pas partie de la BDZI). L’utilisateur est invité à communiquer avec le CEHQ pour la consultation de ces données historiques.

Prendre également note que certaines cartographies en cours d’élaboration, en révision ou en litige ne seront intégrées à la BDZI que lorsque le CEHQ l’autorisera.

Enfin, il est à noter que la présente base de données n’intègre pas les données relatives au niveau de conséquences contenu dans les plans de mesures d’urgence en cas de rupture de barrage.

# LA STRUCTURE DES DONNÉES

La BDZI est structurée dans une « File Geodatabase » d’ArcGis 9.2 comportant cinq jeux de classes d’entités.

Le premier jeu est nommé ZOI et est constitué de quatre classes d’entités portant sur des polygones localisant des zones inondables selon les échelles 1/2 000, 1/5 000 et 1/10 000, et sur des lignes pour les zones de récurrence de 2 ans à l’échelle 1/2 000.

Le second jeu est nommé ARCH_ZOI et est constitué de huit classes d’entités portant sur des polygones, des lignes et des points. Ces entités sont rendues inactives en raison d’une cartographie plus récentes. Les polygones localisent des portions de zones inondables, les lignes, des portions de limites de zone de grand courant 0-2 ans ainsi que des arcs de raccord. Les points localisent des cotes de crues.

Le troisième jeu est nommé ARR et est constitué de trois classes d’entités portant sur des lignes localisant des arcs de raccord selon les échelles 1/2 000, 1/5 000 et 1/10 000.

Le quatrième jeu est nommé CO_CRUE et est constitué d’une classe d’entités comportant des points localisant des sections ou des sites de niveau d’eau donnant des cotes de crue de 2 ans, 20 ans et 100 ans ou de 20 ans et 100 ans selon les types de cartographies.

Le cinquième jeu de classes d’entités est nommé HIST_CRUE et est constitué de classes d’entités portant sur des lignes localisant des limites de zones inondées lors de crues passées selon les échelles 1/2 000, 1/5 000 et 1/10 000.

Les unités de mesure et le système de référence géodésique

L’ensemble des données est consigné en coordonnées géographiques (degré/décimale) dans le système de référence géodésique NAD83.

File Géodatabase : BDZI

- Jeu de classes d’entités : ZOI (polygones et lignes)

  - Classe d’entités : ZOI_2k_s

  - Classe d’entités : ZOI_5k_s

  - Classe d’entités : ZOI_10k_s

  - Classe d’entités : ZOI_2k_l

- Jeu de classes d’entités : ARCH_ZOI (polygones, lignes et points)¹

  - Classe d’entités : ARCH_ZOI_2k_s

  - Classe d’entités : ARCH_ZOI_5k_s

  - Classe d’entités : ARCH_ZOI_10k_s

  - Classe d’entités : ARCH_ZOI_2k_l

  - Classe d’entités : ARCH_ARR_ZOI_2k_l

  - Classe d’entités : ARCH_ARR_ZOI_5k_l

  - Classe d’entités : ARCH_ARR_ZOI_10k_l

  - Classe d’entités : ARCH_CO_CRUE_p

- Jeu de classes d’entités :ARR_ZOI (lignes)

  - Classe d’entités : ARR_ZOI_2k_l

  - Classe d’entités : ARR_ZOI_5k_l

  - Classe d’entités : ARR_ZOI_10k_l

- Jeu de classes d’entités :CO_CRUE (points)

  - Classe d’entités : CO_CRUE_p

- Jeu de classes d’entités : HIST_CRUE (lignes)

  - Classe d’entités : HIST_2k_l

  - Classe d’entités : HIST_5k_l

  - Classe d’entités : HIST_10k_l

¹ Il est à noter que les données d’archives ne sont pas diffusées. L’utilisateur est invité à communiquer avec le CEHQ pour la consultation de ces données.

Modèle de données

Les caractéristiques des champs descriptifs

Les caractéristiques de chacun des champs descriptifs sont précisées dans les tableaux des prochaines pages selon les colonnes suivantes :

- La colonne intitulée Long définit la longueur de stockage et d’affichage de la donnée.

- La colonne intitulée type identifie le nature du champ soit une donnée de type :

C	Caractère

E	Entier

R	Réel  (le chiffre après le point dans la colonne Long indique le nombre de

décimales (ex. 8.2 = 2 décimales)

Création des identifiants uniques

Les identifiants uniques des entités contiennent neuf caractères et sont composés de la façon suivante :

010100001

Ainsi les identifiants de la géodatabase BDZI se lisent comme suit :

01 01 00001

01	Jeu de classes d’entités (2 caractères)

01	Classe d’entités (2 caractères)

00001	Numéro séquentiel (5 caractères)

# LES JEUX DE CLASSES D’ENTITÉS

| ## Jeu de classes d’entités : ZOI (zone inondable) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition |  |  | Géométrie classe d’entité |  |  |  |  |  |
| Les cartographies des zones inondables ont été produites conjointement par les gouvernements provincial et fédéral entre 1976 et 2001 et dans le cadre du Programme de détermination des cotes de crues (PDCC) de 1998 à 2004. Après 2004, des ententes de mises à jour ont été conclues avec certaines municipalités. Les zones inondables correspondent à des probabilités, pour un territoire donné, d'être inondé selon une récurrence des crues sur 2 ans, 20 ans ou sur 100 ans. Par exemple, la probabilité que l'eau atteigne la cote de crues de récurrences de 20 ans est d'une chance sur 20 ans, ou de 5 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Point |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ligne |  |  |  | ZOI_2K_l |  |
|  |  |  | Surface |  |  |  | ZOI_2K_s |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZOI _5K_s |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZOI_10K_s |  |

Description des zones et leurs indicatifs

| Indicatif | Description de l’entité géographique | Définition de l’entité géographique |
| --- | --- | --- |
| 01100000001 | Zone de grand courant | Tel que défini dans la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. |
| 01100000002 | Zone de faible courant | Tel que défini dans la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. |
| 01100000003 | Zone de grand courant - Pont | Section de pont découpée dans la zone de grand courant |
| 01100000004 | Zone de faible courant - Pont | Section de pont découpée dans la zone de faible courant |
| 01100000005 | Zone de crue 0-2 ans | Étendue de terre inondée par une crue de récurrence de 2 ans |
| 01100000006 | Zone de crue 0-20 ans | Étendue de terre inondée par une crue de récurrence de 20 ans |
| 01100000007 | Zone de crue 0-100 ans | Étendue de terre inondée par une crue de récurrence de 100 ans |
| 01100000008 | Zone de crue 0-2 ans - Pont | Section de pont découpée dans une zone de crue de récurrence 0-2 ans |
| 01100000009 | Zone de crue 0-20 ans - Pont | Section de pont découpée dans une zone de crue de récurrence 0-20 ans |

Description des zones et leurs indicatifs (suite)

| Indicatif | Description de l’entité géographique | Définition de l’entité géographique |
| --- | --- | --- |
| 01100000010 | Zone de crue 0-100 ans – Pont | Section de pont découpée dans une zone de crue de récurrence 0-100 ans |
| 01100000011 | Ligne des hautes eaux | Tel que défini dans la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Ligne qui, aux fins de l'application de la politique, sert à délimiter le littoral de la rive. |
| 01100000012 | Ligne des hautes eaux – Pont | Section de pont découpée dans la ligne des hautes eaux |
| 01100000013 | Zone de grand courant influencée par un barrage | Niveau d'eau maximal pouvant être atteint au barrage avant que des manœuvres ne soient entreprises |
| 01100000014 | Zone inondée | Zone inondée ayant une valeur légale |

| Les zones inondables (lignes et polygones) | ZOI |
| --- | --- |

ZOI_2k_l, ZOI_2k_s , ZOI_5k_s et ZOI_10k_s

| Nom du Champ | Long | Type | Valeurs fixes | Description du champ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | 11 | C |  | Indicatif de l’entité géographique |
| Description | 60 | C | Description | Description de l’indicatif |
| Id_uni_Zoi | 9 | C |  | Identifiant unique de la zone |
| Date_mo_maj | 2 | C |  | Mois de la dernière mise à jour |
| Date_an_maj | 4 | C |  | Année de la dernière mise à jour |
| Code_manip | 2 | C | Code_manip | Type de la dernière modification |
| No_rapport | 25 | C |  | Numéro du rapport actif (ex. PDCC 01-007) ¹ |
| Nm_rapport | 300 | C |  | Titre du rapport actif ¹ |
| Date_rapport | 15 | C |  | Mois et année du rapport actif (ex. : mai 2004) ¹ |
| Etat | 25 | C | Etat | Statut de la cartographie |
| Nm_prog | 7 | C | Nm_prog | Nom du programme de cartographie |
| Nm_part | 80 | C |  | Nom des partenaires |
| Form_orig | 15 | C | Form_Orig | Format à partir duquel l’entité a été produite |
| Pub_an_ori | 7 | C |  | Année de publication de la carte originale (ex. :1976) |
| Version | 8 | C |  | Version des données (ex : V2012-04) |
| Proprio | 75 | C |  | Propriétaire de la donnée |

¹ Certaines zones peuvent comporter plus d’un rapport actif lorsqu’il y a confluence de cours d’eau. Pour plus d’information sur une zone précise, l’utilisateur est invité à communiquer avec le CEHQ.

Liste des domaines de valeurs fixes de certains attributs

| Nom Champ | Valeur fixe | Description |
| --- | --- | --- |
| Description | Zone de grand courant | Voir tableau « Description des zones et leurs indicatifs » |
|  | Zone de faible courant | Idem |
|  | Zone de grand courant - Pont | Idem |
|  | Zone de faible courant - Pont | Idem |
|  | Zone de crue 0-2 ans | Idem |
|  | Zone de crue 0-20 ans | Idem |
|  | Zone de crue 0-100 ans | Idem |
|  | Zone de crue 0-2 ans - Pont | Idem |
|  | Zone de crue 0-20 ans - Pont | Idem |
|  | Zone de crue 0-100 ans - Pont | Idem |
|  | Ligne des hautes eaux | Idem |
|  | Ligne des hautes eaux - Pont | Idem |
|  | Zone de grand courant influencé par un barrage | Idem |
|  | Zone inondée | Idem |
| Code_manip |  | À définir par le CEHQ |
| Etat | Actif |  |
|  | Partiellement remplacé |  |
| Nm_prog | CCQ | Convention Canada-Québec |
|  | PDCC | Programme de détermination des cotes de crues |
|  | Entente | Entente de mises à jour avec des partenaires |
| Form_orig | DGN | Extension pour les fichiers du logiciel MicroStation |
|  | Géotiff | Géotiff |
|  | SHP | Extension pour les fichiers de forme (ESRI) |
|  | FGDB | File géodatabase |
|  | COUVERTURE PDCC | Couverture ArcInfo (ESRI) selon la structure PDCC |
|  | COUVERTURE BDSA | Couverture ArcInfo (ESRI) selon la structure BDSA |

Règles d’interprétation générales - Une classe d’entités est créée selon l’échelle de la source des données (2k, 5k, 10k); - L’hydrographie est incluse dans les zones inondables; - Les îles sont découpées et soustraites des polygones de l’hydrographie et les zones inondables y sont cartographiées lorsque l’information est disponible; - Aucun polygone vide n’est inclus dans une classe d’entités; - Un polygone peut être multiple (multipart) lorsque, pour un même tronçon, les polygones portent le même indicatif (voir le croquis ici bas); - Les polygones sont fusionnés par numéro de tronçon sauf dans les cas suivants : Ne sont pas fusionnés : - les polygones provenant de formats différents (ex. : géotiff avec dgn), - les polygones provenant de programmes différents (ex. : PDCC avec Convention Canada-Québec; - Il n’y a aucune superposition de polygones dans une même classe d’entités; - Les surfaces sous les ponts Découpées en polygones distincts selon leur position par rapport aux zones inondables (0-20 ans, 20-100 ans etc.) 0-20 ans Pont 20-100 ans Pont 20-100 ans Pont A B C D A A A A C C B B D Zone de faible courant 20-100 ans Zone de grand courant 0-20 ans Zone de faible courant 20-100 ans - Pont Zone de grand courant 0-20 ans - Pont Exemple de polygones multiples - Limites communes Lorsque les limites de récurrences 0-20 ans et 20-100 ans sont communes, une zone tampon d’un mètre terrain vers l’intérieur est créée afin d’y positionner la limite de récurrences de 20 ans Limite 100 ans 1 m. Limite 20 ans - Zones coupant un bâtiment Les points de jonction au bâtiment sont reliés avec une ligne droite.

## Jeu de classes d’entités : ARCH_ZOI (archives_zone inondable) ¹

| Définition |  |  | Géométrie classe d’entités |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce jeu de classes d’entités représente les portions des zones inondables, des limites de zones de grand courant 0-2 ans et d’arcs de raccord ainsi que des cotes de crue rendues inactives en raison d’une cartographie plus récente. Les zones déjà inactives avant la création de la base de données (2012) n’y sont pas répertoriées. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Point |  |  |  | ARCH_CO_CRUE_p |
|  |  |  | Ligne |  |  |  | ARCH_ZOI_2K_l ARCH_ARR_ZOI_2k_l ARCH_ARR_ZOI_5k_l ARCH_ARR_ZOI_10k_l |
|  |  |  | Surface |  |  |  | ARCH_ZOI_2K_s ARCH_ZOI _5K_s ARCH_ZOI_10K_s |

¹ Il est à noter que les données d’archives ne sont pas diffusées. L’utilisateur est invité à communiquer avec le CEHQ pour la consultation de ces données.

NOTE : La structure de données de ce jeu de classes d’entités demeure identique aux jeux ZOI (zones inondables), ARR_ZOI (arcs de raccord) ou CO_CRUE (cotes de crues). Cependant, les id_uni_ZOI et les Ident_uni de ces tables sont régénérés lors du transfert des entités en archives afin de suivre la nomenclature définie au début du document.

## Jeu de classes d’entités : ARR_ZOI (arc de raccord)

| Définition |  |  | Géométrie classe d’entité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les arcs de raccord indiquent les endroits où les zones inondables ne sont pas complétées. Il peut s’agir d’un manque de données altimétriques ou d’une limite de fin d’étude. Certains arcs de raccord sont également présents lorsque la donnée originale présente certaines imprécisions ou lorsqu’un décalage de la zone (1 mètre) a été réalisé volontairement pour plus de clarté. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Point |  |  |  |  |
|  |  |  | Ligne |  |  |  | ARR_ZOI_2k_l |
|  |  |  | Surface |  |  |  | ARR_ZOI_5K_l |
|  |  |  |  |  |  |  | ARR_ZOI_10K_l |

| Indicatif | Description de l’entité géographique | Définition de l’entité géographique |
| --- | --- | --- |
| 60020001015 | Arc de raccord 0-20 ans | La zone inondable dépasse la zone 0-20 ans mais sa limite n'a pu être établie faute de données altimétriques disponibles. Il peut s’agir également d’une limite de fin d’étude. Certains arcs de raccord sont également présents lorsque la donnée originale présente certaines imprécisions ou lorsqu’un décalage de la zone (1 mètre) a été réalisé volontairement pour plus de clarté. |
| 60020001016 | Arc de raccord 20-100 ans | La zone inondable dépasse la zone 20-100 ans mais sa limite n'a pu être établie faute de données altimétriques disponibles. Il peut s’agir également d’une limite de fin d’étude. Certains arcs de raccord sont également présents lorsque la donnée originale présente certaines imprécisions ou lorsqu’un décalage de la zone (1 mètre) a été réalisé volontairement pour plus de clarté. |
| 60020001017 | Arc de raccord 0-100 ans | La zone inondable dépasse la zone 0-100 ans mais sa limite n'a pu être établie faute de données altimétriques disponibles. Il peut s’agir également d’une limite de fin d’étude. Certains arcs de raccord sont également présents lorsque la donnée originale présente certaines imprécisions ou lorsqu’un décalage de la zone (1 mètre) a été réalisé volontairement pour plus de clarté. |

| Les arcs de raccord (lignes) | ARR_ZOI |
| --- | --- |

ARR_ZOI_2k_l, ARR_ZOI_5k_l et ARR_ZOI_10k_l

| Nom du Champ | Long | Type | Valeurs fixes | Description du champ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | 11 | C |  | Indicatif de l’entité géographique |
| Description | 30 | C | Description | Description de l’indicatif |
| Ident_uni | 9 | C |  | Identifiant unique de l’arc |
| Id_uni_Zoi | 9 | C |  | Identifiant unique de la zone inondable (clé externe) |
| Date_mo_maj | 2 | C |  | Mois de la dernière mise à jour |
| Date_an_maj | 4 | C |  | Année de la dernière mise à jour |
| Code_manip | 2 | C |  | Type de la dernière modification |
| Version | 8 | C |  | Version des données (ex : V2012-04) |
| Fin_etud | 3 | C | Fin_etud | Limite de fin d’étude (oui / non) |

Liste des domaines de valeurs fixes de certains attributs

| Nom Champ | Valeurs fixes | Description |
| --- | --- | --- |
| Description | Arc de raccord 0-20 ans | La zone inondable dépasse la zone 0-20 ans mais sa limite n'a pu être établie faute de données altimétriques disponibles. Il peut s’agir également d’une limite de fin d’étude. |
|  | Arc de raccord 20-100 ans | La zone inondable dépasse la zone 20-100 ans mais sa limite n'a pu être établie faute de données altimétriques disponibles. Il peut s’agir également d’une limite de fin d’étude. |
|  | Arc de raccord 0-100 ans | La zone inondable dépasse la zone 0-100 ans mais sa limite n'a pu être établie faute de données altimétriques disponibles. Il peut s’agir également d’une limite de fin d’étude. |
| Fin_etud | Oui | Arc de raccord indiquant une limite de fin d’étude. |
|  | Non | Arc de raccord n’indiquant pas une limite de fin d’étude. |

Règles d’interprétation particulières - Zone de fin d’étude (CCQ, PDCC) Début ou fin d’un tronçon Arc de raccord 20 ans Arc de raccord 100 ans Arc de raccord 100 ans - Limites communes (CCQ) Lorsque les limites de récurrence 20 ans et 100 ans sont communes, un arc de raccord superpose la ligne de récurrence 0-20 ans précédemment déplacée d’un mètre vers l’intérieur de la zone 1 m. Arc de raccord 0-20 ans - Fin de zone en raison d’un manque de données altimétriques Zone de grand courant 0-20 ans (CCQ, PDCC) Arc de raccord 0-20 ans Zone de faible courant 20-100 ans (CCQ, PDCC) Arc de raccord 20-100 ans Limite de la zone 0-20 ans Zone de crues 0-100 ans (CCQ) Arc de raccord 0-100 ans - Deux polygones contigus dans une même classe d’entités faisant partie de deux programmes différents (CCQ, PDCC) Les arcs de raccord des deux polygones sont distancés d’un mètre terrain 1 m. Zone inondable 0 - 20 ans Zone inondable 20 - 100 ans Zone inondable 20 - 100 ans Limite commune aux deux zones - Pourtour d’îles où les zones inondables ne sont pas cartographiées (CCQ, PDCC) Un arc de raccord est créé afin d’identifier l’absence de données.

## Jeu de classes d’entités : CO_CRUE (cotes de crues)

| Définition |  |  | Géométrie classe d’entité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les mesures de niveau d'eau sont réalisées à partir de sections ou de sites. Les cotes de crues de récurrences de 2 ans, 20 ans et 100 ans ou de 20 ans et 100 ans y sont établies lors de l’analyse du tronçon d’étude. Les cotes de crues définies dans le cadre du Programme de détermination des cotes de crues (PDCC) proviennent des fichiers originaux (Excel) réalisés par les ingénieurs du CEHQ. Les sites et les sections de niveaux d’eau ont été géoréférencés à partir des coordonnées MTM présentes dans ces fichiers. Certaines cotes de crues ont été déterminées dans le cadre de la Convention Canada-Québec. Celles-ci ont été extraites de cartes en format .DGN. Elles ne présentent pas de récurrences de 2 ans ni de numéro de localisation. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Point |  |  |  | CO_CRUE_p |
|  |  |  | Ligne |  |  |  |  |
|  |  |  | Surface |  |  |  |  |

| Indicatif | Description de l’entité géographique | Définition de l’entité géographique |
| --- | --- | --- |
| 01100001001 | Section de niveau d’eau | Relevé du profil de la rivière perpendiculaire au sens de l’écoulement. |
| 01100001002 | Site de niveau d’eau | Endroit précis sur le terrain où des instruments de mesures ou encore des repères sont installés afin de prendre des mesures de niveaux d’eau. |

| Les cotes de crues (points) | CO_CRUE_p |
| --- | --- |

| Nom du Champ | Long | Type | Valeurs fixes | Description du champ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | 11 | C |  | Indicatif de l’entité géographique |
| Description | 25 | C | Description | Description de l’indicatif |
| Ident_uni | 9 | C |  | Identifiant unique du point |
| No_localisation | 15 | E |  | Identifiant du site ou de la section (PDCC seulement) |
| Id_uni_Zoi | 9 | C |  | Identifiant unique de la zone inondable (clé externe) |
| No_tronçon | 5 | C |  | Numéro du tronçon d’étude |
| No_rapport | 25 | C |  | Numéro du rapport le plus récent (ex. PDCC 01-007) |
| Cote_2_ans | 8.2 | R |  | Valeur de la cote de crues de récurrences de 2 ans |
| Cote_20_ans | 8.2 | R |  | Valeur de la cote de crues de récurrences de 20 ans |
| Cote_100_ans | 8.2 | R |  | Valeur de la cote de crues de récurrences de 100 ans |
| Date_mo_maj | 2 | C |  | Mois de la mise à jour |
| Date_an_maj | 4 | C |  | Année de la mise à jour |
| Code_manip | 2 | C | Code_manip | Type de la dernière modification |
| Version | 8 | C |  | Version des données (ex : V2012-04) |

Liste des domaines de valeurs fixes de certains attributs

| Nom Champ | Valeurs fixes | Description |
| --- | --- | --- |
| Description | Section de niveau d’eau | Relevé du profil de la rivière perpendiculaire au sens de l’écoulement. |
|  | Site de niveau d’eau | Endroit précis sur le terrain où des instruments de mesures ou encore des repères sont installés afin de prendre des mesures de niveaux d’eau. |
| Code_manip |  | À définir par le CEHQ. |

Règle d’interprétation particulière - Les cotes de crues tirées de la Convention Canada-Québec ne présentaient pas de points de localisation dans les fichiers DGN. Leurs valeurs étaient inscrites de façon aléatoire à proximité des lignes de section de rivières. Dans la BDZI, un point de localisation a été créé en utilisant le centroïde de celle-ci.

## Jeu de classes d’entités : HIST_CRUE (historique)

| Définition |  |  | Géométrie classe d’entité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce thème présente les limites des zones ayant été inondées lors de certaines fortes crues survenues au Québec. Quelques-unes de ces limites ont acquis une valeur légale. L’utilisateur est invité à communiquer avec le CEHQ pour obtenir plus d’information sur ce sujet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Point |  |  |  |  |
|  |  |  | Ligne |  |  |  | HIST_2k_l HIST_5k_l HIST_10k_l |
|  |  |  | Surface |  |  |  |  |

| Indicatif | Description de l’entité géographique | Définition de l’entité géographique |
| --- | --- | --- |
| 01200000001 | Limite de crue événementielle | Étendue de terre inondée lors de fortes crues. |

| Historique (lignes) | HIST_CRUE |
| --- | --- |

HIST_2k_l, HIST_5k_l, HIST_10k_l

| Nom du Champ | Long | Type | Valeurs fixes | Description du champ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | 11 | C |  | Indicatif de l’entité géographique |
| Description | 40 | C | Description | Description de l’indicatif |
| Ident_uni | 9 | C |  | Identifiant unique de l’entité géographique |
| Date_inon | 7 | C |  | Année et mois de l’inondation (1974-05) |
| Form_orig | 10 | C | Form_Orig | Format à partir duquel l’entité a été produite |
| Date_publi | 7 | C |  | Année et mois de publication de la carte originale (ex. :2012-04) |
| Id_cours_Eau | 20 | C |  | Numéro d’identification du lac ou du cours d’eau¹ |
| Nm_cours_Eau | 80 | C |  | Nom du cours d’eau |
| Val_legal | 3 | C | Val_legal | Valeur légale de la limite (oui / non) |
| Version | 8 | C |  | Version des données (ex. : V2012-04) |

Liste des domaines de valeur fixe de certains attributs

| Nom Champ | Valeur fixe | Description |
| --- | --- | --- |
| Description | Limite de crue événementielle | Voir tableau description des zones et leurs indicatifs |
| Form_orig | DGN | Extension pour les fichiers du logiciel MicroStation |
|  | Géotiff | Géotiff |
|  | SHP | Extension pour les fichiers de formes (ESRI) |
|  | COUVERTURE PDCC | Couverture ArcInfo (ESRI) selon la structure PDCC |
|  | COUVERTURE BDSA | Couverture ArcInfo (ESRI) selon la structure BDSA |
| Val_legal | Oui | Limite ayant une valeur légale² |
|  | Non | Limite n’ayant pas de valeur légale |

¹ Le numéro d’identification des lacs et des cours d’eau est tiré de la base de données Lacs et cours d’eau (LCE) du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

² L’utilisateur est invité à communiquer avec le CEHQ pour obtenir de l’information sur la valeur légale de ces limites.